# Note P44 — EEG-MI-REEL : la chaîne lit-elle l’intention motrice ?

Patrice Portemann — Machine Noétique 31 août 2026 — réponse mesurée à la question « drone piloté par la pensée »

## 1. Objet et discipline

Premier test de la chaîne ASH → M̂ sur de l’EEG réel d’imagerie motrice : BCICIV-2a (BCI Competition IV, dataset 2a — la référence mondiale du domaine), 9 sujets, 250 Hz, 288 essais/sujet (gauche, droite, pieds, langue), zip figé SHA-256 65fe93cb…, sujets figés individuellement. S = ASH v1.0.0 figée (copie byte-identique). Règle de décision zéro paramètre, zéro calibration, zéro apprentissage : asymétrie d’occupation de la bande μ (8–13 Hz, notes 36–44 de la grille) entre C3 et C4 — l’ERD d’imagerie motrice étant controlatérale. Artefacts non rejetés (déclaré). ReN non utilisé (F16 — occupation relative, invariante d’amplitude par construction).

## 2. Résultat : les deux règles zéro paramètre sont réfutées

| Règle | Précision moyenne (seuil 0,60) | Sujets significatifs (seuil 5/9) | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 — asymétrie absolue A = o_C3/(o_C3+o_C4) | 0,540 | 1/9 (A03 : 0,771) | RÉFUTÉE |
| v2 — ERD relative à la baseline intra-essai | 0,520 | 0/9 | RÉFUTÉE (addendum pré-enregistré avant exécution) |

Leviers effondrés comme prévu (P44-2 tenue) : bande θ 0,479 et paire postérieure P1/P2 0,514 — ce qui reste de signal vit bien dans la bande μ et les canaux moteurs. La machine mesure donc proprement : il y a un effet, mais il est trop faible en essai unique sans calibration.

Le sujet A03 (0,771, p < 10⁻⁹) est lisible — cohérent avec la littérature de la compétition (meilleur sujet du dataset) : l’« illettrisme BCI » est mesuré par la chaîne, pas seulement cité.

## 3. Réponse à la question du drone

Non, pas aujourd’hui, pas à zéro paramètre en essai unique — et c’est désormais un résultat publié avec falsifieur, pas une opinion. La voie de fermeture est mesurée et déclarée (registre F17) :

- Agrégation d’essais : si le signal existe (A03 le prouve), voter sur N essais fait croître la précision en √N — pilotage lent (une commande par 5–10 s) mais honnête ;

- Baseline sujet figée comme D : la signature de repos du sujet devient une donnée de référence déclarée (conforme C12.1 — une donnée, pas un paramètre fitté) ;

- Filtrage spatial dérivé : CSP est ajusté sur données — interdit ; une variante structurelle (combiner C3/C4/CP3/CP4 par règle d’anatomie déclarée) reste à dériver.

Le casque noétique reste pertinent (O(1) embarqué mesuré, verdict (V, Σ) qui refuse de commander quand Σ chute — la sécurité structurelle que le ML embarqué n’a pas) — mais la lecture fine de l’IM 4-classes exige la fermeture de F17.

## 4. Effet de bord obligatoire (conséquence de F16)

Le benchmark figé de noetic-ash classait « EEG intention → Quantique (ReN ≈ 41) ». ReN étant réfuté comme invariant d’échelle (P43/F16), cette classification n’est pas portable entre sujets ou gains : rejouer les benchmarks EEG du dépôt sur invariants normalisés est une suite déclarée.

## 5. Artefacts

p44_eeg_mi_reel.py (sha c305614e…) · p44_eeg_mi_reel_verdict.json · dataset BCICIV-2a (zip SHA 65fe93cb…, sujets SHA publiés dans le verdict ; données externes non commitées — même politique que noetic-ash/benchmarks).

Verdict P44 : PARTIEL 2/3 — P44-1 réfutée (B3-FAIL publié), leviers tenus, F17 ouverte avec coût de fermeture exact.